ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

---------------o0o---------------

ĐỒ ÁN 1

ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU QUY TRÌNH THIẾT KẾ LOW DROPOUT VOLTAGE VÀ SO SÁNH BÙ TRONG VÀ BÙ NGOÀI TRÊN CÔNG NGHỆ 65NM

GVHD:	Th.S Phan Võ Kim Anh

SVTH: 	Đặng Hoàng Lê Trung

MSSV: 	2213679

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 NĂM 2025

# LỜI CẢM ƠN

Đồ án sẽ không hoàn thành nếu không có sự giúp đỡ của cô. Lời đầu tiên, em xin trân trọng cám ơn cô, giảng viên hướng dẫn đồ án của em, nhờ sự đưa ra hướng đi đồ án và cung cấp tầm nhìn và lời khuyên của cô.

Dù đồ đã hoàn thành với tất cả khả năng của em, tuy nhiên vẫn còn thiếu sót trong quá trình tìm hiểu. Em mong rằng sẽ nhận được góp ý từ cô.

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025

Sinh viên thực hiện

Đặng Hoàng Lê Trung

TÓM TẮT

Trong đồ án cơ sở ngành này sẽ nói về quy trình thiết kế của một mạch Low-Dropout Voltage Regulator. Mạch bao gồm 2 tầng, tầng đầu tiên là bộ khuếch đại sai số gồm 6 transistor hoạt động động và tầng thứ hai là Pass Device được thiết kế trên công nghệ CMOS 65nm. Mạch có điện áp đầu ra điều chỉnh ổn định tại 0.75V, dùng điện áp tham chiếu 0.6V, và điện áp cung cấp cho mạch là 1.2V. Thông qua việc so sánh giữa 2 kỹ thuật bù trong và bù ngoài để coi sự khác biệt tính ổn định, PSRR và đáp ứng tạm thời giữa dòng tải với điện áp đầu ra.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LDO	1

CHƯƠNG II: CÁC THAM SỐ CỦA MẠCH LDO VÀ HOẠT ĐỘNG PASS DEVICE	4

2.1	Điên áp rớt	4

2.2	Hiệu suất	5

2.3 Dòng điện tĩnh	5

2.4	Điều chỉnh nguồn (Line Regulation – LNR)	5

2.5	Điều chỉnh tải (Load Regulation – LDR)	6

2.6	Phản ứng tạm thời (Transient Response)	7

2.7	Hoạt động của Pass Device	8

CHƯƠNG 3: PHẢN HỒI ÂM	10

3.1	Hoạt động AC và kỹ thuật bù	10

3.2	Vòng phản hồi	10

3.3	Tính ổn định	12

3.4	Pole tần số thấp	13

3.5	Trở kháng ESR (Equivalent Series Resistance)	14

CHƯƠNG 4: AC CỦA MẠCH LDO VÀ PSRR	16

4.1	Mạch tín hiệu nhỏ LDO (LDO small signal model)	16

4.2 Độ lợi vòng	16

4.3 Tỉ lệ loại bỏ nhiễu (PSRR – Power Supply Ripple Rejection)	17

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ VÀ TÌM CÁC SỐ THÔNG SỐ CỦA MẠCH	21

5.1 Hệ số phản hồi (hệ số chia điện áp)	21

5.2 Tìm PMOS Pass Device	21

5.3 Bộ khuếch đại sai số (Error Amplifier)	22

5.4 DCOP trong mạch LDO	22

5.5	AC analysis	25

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN	38

6.1	Kết quả	38

6.2	Công nghệ tương lai	38

TÀI LIỆU THAM KHẢO	39

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Sơ đồ khối về mạch LDO: a) Top-level view của mạch LDO, b) Khối chính của mạch LDO	1

Hình 1.2: Cấu hình của LDO a) với PMOS, b) với NMOS	2

Hình 1.3: Vòng lặp của mạch LDO a) Với PMOS, b) Với NMOS	2

Hình 1.4: Bộ khuếch đại sai số LDO a) bộ khuếch đại sai số NMOS, b) bộ khuếch đại sai số PMOS	3

Hình 2.1: Hình ảnh mô tả vùng VOUT so với VIN	4

Hình 2.2: Hình mô tả dòng điện tĩnh	5

Hình 2.3: Vùng hoạt động của VOUT khi sweep VIN từ 0V đến điểm tối da theo lý thuyết	6

Hình 2.4: VOUT so với ILOAD theo lý thuyết và thực tế	6

Hình 2.5: Đáp ứng tạm thời của vOUT khi vIN tăng hoặc giảm giá trị đột ngột	7

Hình 2.6: Đáp ứng tạm thời vOUT khi iLOAD thay đổi đột ngột	8

Hình 2.7: Schematic của LDO	8

Hình 3.2: Đáp ứng phản hồi	12

Hình 3.3: Công thức mô tả mạch dao động Oscillator	12

Hình 3.4: Mô tả điểm f0dB ngay tại Phase 180 gây ra dao động Oscillator	13

Hình 3.5: Mô tả pole ở tần số thấp tạo băng thông thấp	13

Hình 3.6: Mô tả hoạt động pole khi thay đổi ảnh hưởng đến băng thông	14

Hình 4.1: Ảnh mạch tín hiệu nhỏ LDO	16

Hình 4.2: Ảnh tách VFB thành 2 đầu VX và VY	16

Hình 4.4: Mạch chia áp của LDO	18

Hình 5.1: Tìm kiếm Beff	23

Hình 5.2: Ảnh chạy DCOP cho opamp	25

Như vậy ta có được thông số của opamp như sau	25

Hình 5.2: Ảnh PSSR mạch LDO bù trong sweep RESR	26

Hình 5.3: Ảnh LoopGain mạch LDO bù trong sweep RESR	26

Hình 5.4: Ảnh Phase mạch LDO bù trong sweep RESR	26

Hình 5.5: Ảnh Transient Response của mạch LDO bù trong sweep RESR	26

Hình 5.6: Ảnh PSRR mạch LDO bù trong sweep CO	27

Hình 5.6: Ảnh LoopGain mạch LDO bù trong sweep CO	28

Hình 5.7: Ảnh Phase mạch LDO bù trong sweep CO	28

Hình 5.8: Ảnh Transient Response mạch LDO bù trong sweep CO	28

Hình 5.9: Ảnh PSRR mạch LDO bù ngoài sweep RESR	29

Hình 5.10: Ảnh LoopGain mạch LDO bù ngoài sweep RESR	29

Hình 5.11: Ảnh Phase mạch LDO bù ngoài sweep RESR	30

Hình 5.12: Ảnh Transient Response mạch LDO bù ngoài sweep RESR	30

Hình 5.13: Ảnh PSRR mạch LDO bù ngoài sweep C	31

Hình 5.14: Ảnh LoopGain mạch LDO bù ngoài sweep C	31

Hình 5.15: Ảnh Phase mạch LDO bù ngoài sweep C	31

Hình 5.16: Ảnh Transient Response mạch LDO bù ngoài sweep C	32

Hình 5.17: Ảnh PSRR bù trong mạch LDO sweep CO	33

Hình 5.18: Ảnh LoopGain bù trong mạch LDO sweep CO	33

Hình 5.19: Ảnh Phase bù trong mạch LDO sweep CO	33

Hình 5.20: Ảnh Transient Response bù trong mạch LDO sweep CO	34

Hình 5.21: Ảnh PSRR dùng tụ bù trong mạch LDO sweep RC	34

Hình 5.22: Ảnh LoopGain dùng tụ bù trong mạch LDO sweep RC	35

Hình 5.23: Ảnh Phase dùng tụ bù trong mạch LDO sweep RC	35

Hình 5.24: Ảnh Transient Response dùng tụ bù trong mạch LDO sweep RC	35

Hình 5.25: Ảnh PSRR bù ngoài mạch LDO sweep C bù	36

Hình 5.26: Ảnh LoopGain bù ngoài mạch LDO sweep C bù	36

Hình 5.27: Ảnh Phase bù ngoài mạch LDO sweep C bù	36

Hình 5.28: Ảnh Transient Response bù ngoài mạch LDO sweep C bù	37

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 5.1: Thông số của mạch LDO	21

Bảng 5.2: Thông số transistors của opamp	22

Bảng 5.3: Thông số tìm được của opamp	25

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LDO

Các mạch LDO (bộ điều chỉnh điện áp tuyến tính) đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống điện tử hiện đại ngày nay bằng cách cung cấp điện áp đầu ra ổn định và được điều chỉnh bất chấp sự thay đổi của điện áp đầu vào và điều kiện nạp. Điện áp suy hao của LDO thể hiện sự chênh lệch giữa điện áp nguồn đầu vào và điện áp đầu ra được điều chỉnh. LDO hoạt động trong một "vùng điều chỉnh", nơi mà Pass Device ở trạng thái bão hòa và cung cấp một đầu ra ổn định từ các giá trị nguồn cung cấp đầu vào và tải ở đầu ra. Một mach LDO bao gồm một điện áp tham chiếu, một op amp khuếch đại sai số,  một tín hiệu phản hồi và một con transistor (Pass Device).

Hình 1.1: Sơ đồ khối về mạch LDO: a) Top-level view của mạch LDO, b) Khối chính của mạch LDO

Có 2 loại cấu trúc chính của mạch LDO dựa trên loại của Pass Device là mạch LDO dùng một transistor PMOS và mạch còn lại dùng một transistor NMOS. Mạch PMOS LDO có đặc điểm tiêu biểu là dòng điện áp đầu ra suy hao thấp hơn và thiết kế đơn giản làm cho mạch có cấu trúc cơ bản. Tuy nhiên. với thiết kế như vậy thường vật lộn với những lo ngại về tính ổn định dù có hai tần số thấp Fp, một cái ở cổng Gate của Pass Device và cái còn lại ở dòng điều chỉnh áp ngõ ra. Vấn đề này sẽ thảo luận sau, giải quyết thách thức tính ổn định đòi hỏi kĩ thuật để đảm bảo tính ổn định của vòng lặp mạch LDO.

Mạch LDO sử dụng NMOS thường cho thời gian phản hồi nhanh hơn nhờ tính di động cao của các electron so với lỗ trống. Hơn nữa, các mạch LDO có NMOS, sử dụng cấu hình chung nối cổng D, thể hiện giảm điện trở đầu ra trong khi độ truyền dẫn (gm) của transistor tăng trên dòng tải. Điều đó đẩy ở đầu ra các tần số cao hơn, đặc biệt trong điều kiện dòng tải cao. Tuy nhiên, nên chú ý rằng mạch LDO sử dụng PMOS được thiết kế để hỗ trợ dòng tải cao với phạm vi tải rộng đòi hỏi bao gồm một mạch bơm để nâng cao điện áp cổng G. Với sự bổ sung dẫn đến tăng điện tích LDO và một số cân nhắc về nhiễu.

Hình 1.2: Cấu hình của LDO a) với PMOS, b) với NMOS

Vòng lặp của mạch LDO được kết nối khác biệt trong 2 cấu hình, chủ yếu tạo một hệ thống phản hồi âm. Trường hợp mạch LDO có PMOS, thì được sử dụng trong cấu hình common-source với đầu ra được điểu chỉnh kết nối với cổng D của PMOS. Vì đường dẫn từ cổng G tới cổng D mang độ lợi âm, đường phản hồi được kết nối với đầu dương của OpAmp tạo ra một vòng phản hồi âm tổng thể. Mặt khác, NMOS được sử dụng trong cấu hình source-follower với đầu ra được kết nối cổng S, thì ngược lại với PMOS mang lại độ lợi dương từ cổng G tới cổng S.

Hình 1.3: Vòng lặp của mạch LDO a) Với PMOS, b) Với NMOS

Ngoài ra còn có sự khác biệt trong vòng lặp LDO của 2 cấu trúc liên quan đến loại OpAmp được sử dụng làm bộ khuếch đại sai số. Để đạt được tỉ lệ loại bỏ nguồn (PSR) tốt nhất, nên sử dụng một NMOS OpAmp với một PMOS Pass Device, hoặc một PMOS OpAmp với NMOS Pass Device, được giải thích qua tài liệu tham khảo “LDO – P.K.Hanumolu”. Sẽ tìm hiểu kĩ hơn tại sao lại dùng như vậy tốt cho PSR về sau. Ảnh dưới là cấu trúc OpAmp cho hợp từng loại Pass Device:

Hình 1.4: Bộ khuếch đại sai số LDO a) bộ khuếch đại sai số NMOS, b) bộ khuếch đại sai số PMOS

# CHƯƠNG II: CÁC THAM SỐ CỦA MẠCH LDO VÀ HOẠT ĐỘNG PASS DEVICE

## Điên áp rớt

Điện áp rớt của LDO được định nghĩa VIN-VOUT khi VOUT không còn được điều chỉnh.

Hình 2.1: Hình ảnh mô tả vùng VOUT so với VIN

Điện áp rới tối thiểu trên Pass Device khi LDO vào vùng dropout, phụ thuộc vào dòng tải và đặc tính công nghệ.

Khi ở vùng off: VIN rất thấp, VOUT≈0, LDO chưa hoạt động.

Khi ở vùng dropout: VIN bắt đầu tăng sao cho VSG≥|VTHP|, VOUT sẽ tăng gần tuyến tính theo VIN. Trong giai đoạn này có hai giai đoạn:

+ Giai đoạn ban đầu:  VOUT≈VIN vì PMOS hoạt động như một công tắc đóng, tuy nhiên LDO chưa thể điều chỉnh do bộ khuếch đại sai số hoạt động không hiệu quả khi VIN chưa đạt ngưỡng.
+ Giai đoạn gần vùng regulation: VIN lúc này tiến gần đến giai đoạn giá trị tối thiểu (VIN≈VOUT+VDO), VOUT sẽ tiệm cận giá trị bão hòa.

Khi ở vùng regulation: VIN>VOUT+VDO, VOUT ổn định giá trị, PMOS hoạt động trong vùng tuyến tính, điều chỉnh dòng điện từ VIN sang VOUT để giữ VOUT không đổi, bất kể VIN tăng. Bộ khuếch đại sai số hoạt động bình thường, so sánh điện áp phản hồi với điện áp tham chiếu để điều khiển PMOS.

Có thể hiểu VDO bằng công thức: VDO=IL.RON với RON là điện trở nội tại của PMOS đi từ cổng D tới cổng S: RDS).

## Hiệu suất

Hiệu suất dòng được tính bằng công thức: ηI=IOUTIINx100%=IOUTIOUT+IQx100%

## 2.3 Dòng điện tĩnh

Dòng điện tĩnh là dòng điện tiêu thụ bởi các thành phần nội bộ cảu LDO khi không tính đến dòng tải IOUT. Được tính bằng:
IQ=IIN-IOUT

Hình 2.2: Hình mô tả dòng điện tĩnh

Dòng điện tĩnh chủ yếu đến từ:
+ Bộ tạo tham chiếu (Reference Generator): tạo điện áp tham chiếu VREF.

+ Bộ khuếch đại sai số (Error Amplifier): so sánh VREF với VFB (điện áp phản hồi).

+ Các điện trở phản hồi (Feedback Resistors): bộ chia điện áp (R1, R2) tạo VFB.

+ Các mạch hỗ trợ (Support Circuits): các mạch phụ như bảo vệ quá dòng, bảo vệ nhiệt, v.v

Đặc điểm của dòng điện tĩnh là hầu như không phụ thuộc vào dòng tài IOUT do được thiết kế cố định.

## Điều chỉnh nguồn (Line Regulation – LNR)

LNR đo lường sự thay đổi của điện áp đầu ra VOUT khi điện áp đầu vào VIN thay đổi, trong điều kiện DC tĩnh (steady – state).

Công thức: LNR= AIN=∆VOUT∆VIN (thường được tính bằngmVV)

Cho biết mức độ mà các biến đổi DC trong VIN ảnh hưởng đến VOUT. LNR lý tưởng là 0, nghĩa là VOUT không đồi dù VIN thay đổi.

Hình 2.3: Vùng hoạt động của VOUT khi sweep VIN từ 0V đến điểm tối da theo lý thuyết

## Điều chỉnh tải (Load Regulation – LDR)

LDR đo lường sự thay đổi của điện áp đầu ra ∆VOUT khi dòng ∆ILOAD thay đổi trong điều kiện DC tĩnh (steady – state). Được biễu diễn bằng:

RLDR=∆VOUT∆ILOAD

LDR lý tưởng là 0, nghĩa là VOUT không thay đổi dù ILOAD thay đổi.

Hình 2.4: VOUT so với ILOAD theo lý thuyết và thực tế

## Phản ứng tạm thời (Transient Response)

Có 2 loại Transient Response: Line Transient Response và Load Transient Respones.
Line Transient Response:
Đo lường khả năng của mạch LDO trong việc giữ vOUT ổn định khi vIN thay đổi đột ngột. Đây là thước đo cho mạch AC (dynamic metrics), khác với Line Regulation vốn là thước đo tĩnh (steady – state).

Hình 2.5: Đáp ứng tạm thời của vOUT khi vIN tăng hoặc giảm giá trị đột ngột

Load Transient Respone:

Đo lường khả năng của mạch LDO trong việc giữ giữ vOUT ổn định khi iLOAD thay đổi đột ngột.

Hình 2.6: Đáp ứng tạm thời vOUT khi iLOAD thay đổi đột ngột

## Hoạt động của Pass Device

Hình 2.7: Schematic của LDO

Bởi vì các điện trở trong mạch phản hồi của LDO tạo thành một bộ chia điện áp, giá trị điên áp đầu ra được xác định bằng tỉ lệ giữa hai điện trở và giá trị điện áp tham chiếu (VREF), dựa vào công thức sau:

VOUT=R1+R2R2.VREF

Pass Device được dùng để cung cấp một dòng điện cần thiết cho tải trong khi hoạt động bão hòa. Hầu hết dòng điện qua cổng D của PMOS nên truyền vào tải, vì thế  R1& R2 đủ lớn để dòng qua R1& R2 trở nên không đáng kể. Dòng điện tải được tính bằng:

IL=ID-IR

=12.μp.cox.WL.(VSD,sat)2-VOUT(R1+R2)

Tất cả mọi thiết bị phải hoạt động chế độ bão hòa để đảm bảo hoạt động chính xác. Đối với bộ khuếch đại sai số, các transistor cảu OpAmp phải duy trì ở vùng bão hòa bất kể giá trị dòng tải. Ở dòng tải cao, điện áp nút VG thấp (VSG của PMOS phải cao), điều này có thể giảm VDS của NMOS. Trong khi đó dòng tải thấp, điện áp nút VG cao (VSG của PMOS thấp), điều này giảm VSD của PMOS OpAmp. Để Pass Device ở trạng thái bão hòa, VDS của nó phải lớn hơn điện áp vượt ngưỡng:

VSD>VSG-|VTH|

<=>VOUT<VG+|VTH|

# CHƯƠNG 3: PHẢN HỒI ÂM

## Hoạt động AC và kỹ thuật bù

Để đảm bảo tính ổn định của hệ thống đều khiển phản hồi như mạch LDO, bù là điều cần thiết. Cần một mạng RC trong LDO giúp ổn định vòng điều khiển bằng cách tăng biên độ pha và giảm nguy cơ oscillator.

## Vòng phản hồi

Với hình dưới, thấy được một cấu trúc cơ bản của vòng phản hồi, bao gồm một bộ mixer, cảm nhận tính hiệu đầu vào SI và tín hiệu từ vòng phản hồi SFB, sau đó đưa tín hiệu sai số SE vào bộ khuếch đại vòng hở AOL, và cuối cùng là bộ lấy mẫu (sampler) để tạo tín hiệu đầu ra SO.

Hình 3.1: a) Khái niệm, b) Hình đại diện vòng phản hồi

Độ lợi từ bộ mixer đến bộ lấy mẫu (sampler) được gọi là độ lợ vòng hở hoặc còn là AOL, và βFB biểu thị hệ số phản hồi. Kết hợp chúng lại, có thể định nghĩa độ lợi vòng ALG của toàn bộ vòng như sau:

ALG= AOL. βFB

Vì vòng thực hiện phản hồi âm, độ lợi qua vòng là nghịch đảo, đó là lý do tại sao bộ trộn đầu vào có dấu âm. Khi AOL hoặc βFB trở thành âm, phản hồi trở thành phản hồi dương, điều đó dẫn đến dao động, tùy thuộc vào độ lớn của AOL.

Hiệu ứng điều chỉnh được tạo ra từ chính AOL, bởi vì hệ thống ổn định khi tín hiệu sai số SE, là hiệu giữa tín hiệu đầu vào SI và tín hiệu phản hồi SFB, gần bằng 0. Tín hiệu phản hồi SFB thực tế phản ánh SI, có thể viết rằng:

SE=SI-SFB=SI-SE.AOL. βFB=SI-SE.ALG=SI1+ALG

Rõ ràng hơn nữa, ALG càng cao, tín hiệu sai số SE sẽ càng gần 0. Do đó, tăng độ lợi vòng dẫn đến độ chính xác cao hơn. Nhanh chóng làm SFB≈SI (VFB≈ VREF)

SFB=SE.AOL.βFB=SE.ALG=SI-SFB.ALG=SI.ALG1+ALG≈SI

Hệ số phản hồi βFB có mục đích cảm nhận tín hiệu đầu ra SO và chuyển đổi nó có thể so sánh với tín hiệu đầu vào SI:
SO=SI-SFB.AOL=SI.AOL1+AOL. βFB≈SIβFB

Bây giờ ta có thể định nghĩa độ lợi vòng kín ACL:

ACL=SOSI=AOL1+AOL. βFB≈1βFB

Từ các phương trình này, ta có thể rút ra một số kết luận quan trọng về vòng phản hồi. Độ lợi hiệu quả giữa SI và SO là giá trị nhỏ hơn giữa AOL và 1βFB. Hệ số phản hồi thường nhỏ hơn nhiều, đặc biệt trong trường hợp các bộ điều chỉnh.

Vì vậy, βFB xác định cách đầu ra được tỉ lệ đầu vào ở trạng thái ổn định, và độ lợi vòng hở xác định tốc độ hệ thống tự điều chỉnh để khớp dầu ra tỷ lệ với đầu vào.

## Tính ổn định

Hình 3.2: Đáp ứng phản hồi

Vòng phản hồi dương, thay vì chống lại các điều kiện gây ra sự biến đổi trên các đầu vào của bộ mixer, lại hỗ trợ các lực bên ngoài làm tăng tác động phân biệt của chúng lên điều mà mạch ngắn ảo hoặc mạch gương. Hiệu ứng phản hồi dương được thể hiện rõ ràng toán học khi độ lợi vòng AOLβFB đạt đến tần số f0dB với tổng độ lệch pha là 180. Tại thời điểm  và trong các điều kiện này, có vòng phản hồi dương tại f0dB và ACL tăng đến vô cực tại f0dB bởi vì mẫu số của ACL tiến đến gần 0:

Hình 3.3: Công thức mô tả mạch dao động Oscillator

Tiêu chí để mạch phản hồi duy trì sự ổn định là đảm bảo rằng độ lợi vòng LoopGain hoặc AOLβFB có độ lệch pha nhỏ hơn 180 tại tần số độ lợi f0dB của độ lợi vòng. Tại điểm không ổn định này, biên độ pha (PM – Phase Margin) đề cập đến mực độ dư lượng pha tồn tại tại f0dB trước khi đạt đến 180.

Mỗi pole phân luồng các tín hiệu ac đến mặt đất với tốc độ 20dB/decade sau vị trí của pole khi tần số tăng và làm lệch pha (tức là trễ) tín hiệu khoảng -90/decade. Như hình minh họa trên biểu đồ Bode của hệ thống hai cực (p1 và p2) với vị trí trước cực f0dB. Tại vị trí f0dB có độ lợi LG tại đó bằng 0 với biên độ pha -180 dẫn đến oscillator gây ra hệ thống không ổn định.

Hình 3.4: Mô tả điểm f0dB ngay tại Phase 180 gây ra dao động Oscillator

## Pole tần số thấp

Có một cách đơn giản nhất, dù không tối ưu, để bù cho mạch phản hồi âm là thêm một pole tại các tần số thấp hơn nhiều so với vị trí của tất cả các pole khác, như cách thể hiện như Hình 3.4.

Hình 3.5: Mô tả pole ở tần số thấp tạo băng thông thấp

Kỹ thuật này có hai nhược điểm chính, đầu tiên là băng thông, tức là tần số tần số độ lợi đã bù f0dB.A thấp hơn đáng kể so với tần số độ lợi chưa bù f0dB. Vòng phản hồi với tần số độ lợi đã bù cao hơn duy trì các hiệu ứng phẩn hồ âm mong muốn đối với độ lợi và trở kháng ở các tần số cao hơn, từ đó cho phép xử lý cao hơn, và việc bù dù bất kì hình thức nào, đáng tiếc là làm giảm băng thông so với trạng thái chưa bù. Nhược điểm còn lại của việc thêm một pole vào mạch có thể liên quan đến công suất, như là thêm một cấu trúc RC nào dẫn đến thay đổi cấu trúc mạch làm tăng công suất tiêu thụ mạch.

Còn cách tốt hơn để đạt được phản ứng biên độ pha hợp lý là dịch chuyển một pole đã có sẵn trong mạch xuống các tần số thấp hơn, được thể hiện như Hình 3.5.

Hình 3.6: Mô tả hoạt động pole khi thay đổi ảnh hưởng đến băng thông

Phương pháp này có hai lợi ích: Thứ nhất, kéo một pole xuống tần số thấp là một giải pháp tương đối dễ dàng vì điều này tương đương với việc thêm một tụ điện phân luồng từ một nút có điện trở cao xuống đất. Thứ hai, giảm đi một cực cần xét, tránh được sự sụt giảm độ lợi và sự lệch pha mà pole pA bổ sung đáng lẽ gây ra. Kết quả là tần số độ lợi đã bù f0dB.S có thể đạt được các tần số cao hơn so với độ lợi tần số đã bù f0dB.A.

Từ đó rút ra rằng nếu dùng một pole mới sẽ đơn giản hơn kéo tần số đã bù thấp hơn với pha bù dẫn đến ổn định hơn nhưng đổi lại sẽ gây ra công suất cao hơn cho mạch và giảm băng thông. Đổi lại khi kéo một pole giúp tránh suy hao công suất hơn và có tần số đã bù cao hơn so với dùng một pole mới.

## Trở kháng ESR (Equivalent Series Resistance)

ESR là điện trở nối tiếp tương đương của một tụ. ESR có giá trị rất nhỏ (mΩ đến vài Ω) nhưng cực kì quan trọng trong mạch LDO. Nếu không dùng một cặp RC ở ngay cổng G tạo ra zero thì có thể gây ra không ổn định vòng lặp, giảm phase margin dẫn đến biên độ pha tạo ra oscillator.

Như vậy, ESR có tác dụng tạo ra zero để tạo ổn định vòng lặp.

# CHƯƠNG 4: AC CỦA MẠCH LDO VÀ PSRR

## Mạch tín hiệu nhỏ LDO (LDO small signal model)

Hình 4.1: Ảnh mạch tín hiệu nhỏ LDO

Để tìm được ALG thì ta tách VFB ra thành mạch như sau:

Hình 4.2: Ảnh tách VFB thành 2 đầu VX và VY

Để tìm được độ lợi vòng ALG ta sẽ cho VREF và VIN thành GND và VX là một nguồn AC ta có được công thức:

VYVX=ALG=LGLF=AOL. βFB=AAE.gmP.(roPRLR1+R2.(R2R2+R1)

Trong đó AAE.gmP.(roPRLR1+R2 là AOL.

R2R2+R1 là βFB.

## 4.2 Độ lợi vòng

Độ lợi vòng (LoopGain – LG) của mạch LDO là độ lợi vòng hở AC qua bộ mixer và dọc theo vòng, tức là độ lợi tín hiệu từ độ lợi sai số đến phản hồi. Do đó, LG là tích của độ lợi ở DC:

LGLF=AAE.gmP.(roPRLR1+R2.(R2R2+R1)

Và từ đó ta có được LG ở AC qua các tần số:

LG≈LGLF.(1+sZESR)1+spA.1+spO.(1+spB)

Trong đó: ZESR=1RESR.CO

pA=1RA.CA

pO=1RL||R1+R2.(CO+CB+CL)

pB=1RESR.CB++CL

## 4.3 Tỉ lệ loại bỏ nhiễu (PSRR – Power Supply Ripple Rejection)

Hình 4.3: Mạch biến đổi 3 trở kháng

Tỉ lệ loại bỏ nguồn (PSRR – Power Supply Rejection Ratio), cũng được biết là tỉ lệ loại bỏ nhiễu là khả năng của bộ điều chỉnh để ngăn ngừa sự dao động của điện áp đầu ra được điều chỉnh do biến động điện áp đầu vào. Phương trình PSRR giống như điều chỉnh tải (Line Regulation), nhưng mang toàn bộ phổ được xem xét. PSRR chủ yếu được xác định bởi vòng điều khiển.

Độ lợi nguồn AIN là độ lợi tín hiệu nhỏ từ đường nguồn dương đến đầu ra của mạch. PSR sẽ có được công thức:

PSR=1AIN=∆vIN∆vOUT=vINvOUT

Để phân tích PSR của một LDO, thì có 2 cách phân tích là phân tích nguyên lý chồng chất hoặc một mạch bộ chia áp. Nguyên lý chồng chất sẽ phân tích PSR của bộ khuếch đại sai số (Error Amplifier) rồi mới tính được PSR của Pass Device. Như vậy rất khó tính toán nên sẽ dùng mạch bộ chia áp để đơn giản hóa mạch và tính toán dễ hơn.

Hình 4.4: Mạch chia áp của LDO

Để ra được mạch bộ chia điện áp vậy, biến đổi bộ khuếch đại sai số thành một trở kháng thì dùng tính chất voltage – voltage feedback (shunt – series feedback). Với công thức trở kháng đầu ra vòng kín (Closed – Loop Output Impedance):

VXIX=ROUT1+KA=RO,CL

Với: ROUT là trở kháng đầu ra của mạch LDO: roP||RL||R1+R2.

Trong đó:

+ roP là ZP.

+ RL||R1+R2 là ZO

K là hệ số phản hồi βFB: R2R2+R1.

A là khuếch đại vòng hở AOL: AAEgmProP||RL||R1+R2.
Suy ra được:

RO,CL=roP||RL||R1+R2AAE.gmP.roP||RL||R1+R2.R2R2+R1+1

Áp dụng với mạch 3 trở kháng tương tự RO,CL=ROUT1+KA=roP||RL||R1+R2AAE.gmP.roP||RL||R1+R2.R2R2+R1+1

Nhưng với ROUT của mạch 3 trở kháng là roP||RL||R1+R2 ||ZShunt với:

roP là ZP.

RL||R1+R2 là ZO.

RO,CL=ROUT1+KA=roP||RL||R1+R2AAE.gmP.roP||RL||R1+R2.R2R2+R1+1=ZP||ZO||ZShunt

⟺roP||RL||R1+R2 ||ZShunt=roP||RL||R1+R2AAE.gmP.roP||RL||R1+R2.R2R2+R1+1

⇔roP||RL||R1+R2 .ZShuntroP||RL||R1+R2+ZShunt=roP||RL||R1+R2AAE.gmP.roP||RL||R1+R2.R2R2+R1+1

⇔roP||RL||R1+R2roP||RL||R1+R2ZShunt+1=roP||RL||R1+R2AAE.gmP.roP||RL||R1+R2.R2R2+R1+1

⇔1ZShunt=AAE.gmP.R2R2+R1

⇔ZShunt=1AAE.gmP.βFB

Như vậy, để 3 trở kháng giống đặc tính như mạch LDO phải đảm bảo ZP||ZO||ZShunt=RO,CL. Với ZShunt là 1 phần của RO,CL cùng tính chất là đóng vai trò trong việc triệt nhiễu nguồn. ZShunt​ thấp cung cấp một đường dẫn dễ dàng để hút nhiễu từ VOUT xuống đất. RO,CL thấp giúp giảm dao động tại VOUT, cải thiện PSR, Load Regulation, và Transient Response.

Khi độ lợi vòng LG quá lơn giá trị ZShunt≈RO,CL.

Từ đó có được công thức tính được PSR của mạch LDO:

AIN=vOUTvIN=1PSR=ZO||ZPZO||ZP+Zshunt

# CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ VÀ TÌM CÁC SỐ THÔNG SỐ CỦA MẠCH

Với thông số được cho trước:

Bảng 5.1: Thông số của mạch LDO

| Loại | Thông số |
| --- | --- |
| Input (supply) | 1.2V |
| Output | 0.75V |
| Reference Voltage | 0.6V |
| Load Current | 10u ~ 1mA |

## 5.1 Hệ số phản hồi (hệ số chia điện áp)

Với việc chọn bộ khuếch đại sai số (Error Amplifier) là vi sai (Differential Pair) với NMOS active load. Giả sử bộ khuếch đại sai số (Error Amplifier) là một OpAmp tuyến tính (ideal linear OpAmp) thì đầu ra bộ khuếch đại bằng 0 (với ALG rất lớn để phản hồi VFB=VREF) . Từ đó có được:

VFB=VREF=R2R2+R1.VOUT

⟺VREFVOUT=R2R2+R1=0.8

Chọn R2=80000Ω suy ra được R1=20000Ω từ đó cũng được IR nhỏ có thể bỏ qua để được ID≈ILOAD.

## 5.2 Tìm PMOS Pass Device

Để PMOS hoạt động ở trạng thái bão hòa (saturation), với điều kiện:

VSG>|VTHP| và VSD>VSG-|VTHP|

Với VIN=1.2V và VOUT=0.75V ta sẽ được:

VSD=VIN-VOUT>VIN-VG-|VTHP|

⟺VG>0.75-|VTHP|

VSG=VIN-VG>|VTHP|

⟺VG<VIN-|VTHP|=1.2-|VTHP|

Suy ra được: 0.75-|VTHP|<VG<1.2-|VTHP| để PMOS bão hòa.

Công thức tính ID=IL-IR với cách chọn R1=80000Ω và R2=20000Ω lớn nên ID=IL

IL,max=1mA=12.μp.cox.WL.(VSG-|VTHP|)2

WL=1mA.2μp.cox.(VSG-|VTHP|)2

IL swing từ 10μA đến 1mA, chọn WL sao cho VSG>|VTHP|, 450mV>VSG-|VTHP|

## 5.3 Bộ khuếch đại sai số (Error Amplifier)

Tìm các dữ kiện để PMOS và NMOS của bộ khuếch đại sai số vào vùng bão hòa.

Với đặc tả cho bộ khuếch đại nguồn dòng cung cấp là 100μA±3%. Chạy trong ADE-XL với mạch bộ khuếch đại sai số sao cho khi sweep dòng IL từ 10μ đến 1mA.

## 5.4 DCOP trong mạch LDO

Bảng 5.2: Thông số transistors của opamp

| Transistor | Length | Width |
| --- | --- | --- |
| M1A_NDIO | L1 | W1 |
| M1B_NMIR | L1 | W4 |
| M2B_NDIFFN | L2 | W2 |
| M3B_NDIFFP | L2 | W2 |
| M4B_PLOADN | L3 | W3 |
| M5B_PLOADP | L3 | W3 |
| PD | L5 | W5 |

Hình 5.1: Tìm kiếm Beff

Ta có được:

μN.Cox=BeffWL

Việc mô phỏng thấy được μN.Cox xấp xỉ trong khoảng (200u;330u). Suy ra được chọn μN.Cox trong tính toán lý tuyết là 250uA/V2

Specification cho cặp vi sai NMOS:

Với đầu vào Gate là 600mV đặt Source có giá trị 150mV để giá trị VGS=450mV để lớn hơn so với VTHN

VTHN chạy trong khoảng (169.5m; 388.1m). Suy ra được chọn VTHN trong khoảng tính toán lý thuyết là 340mV.

Vov=VGS-VTHN=110mV

Với specification ISS=100u

WL=2ISS2μN.Cox.Vov2=100u250u.(110m)2≈33.05=34

Current Mirror:
Vds=150mV với dòng 100uA thì ta có được:
WL=2ISSμN.Cox.Vov2
Suy ra được Vov phải khoảng 90mV để VDS1=VDS2 sao cho copy từ 20u lên 100u

WL~ 99
Suy ra được WLREF=15.WL=20

Với Pass Device sweep từ 10u đến 1m:
WL=2IL,minμN.Cox.Vov2=2.10u250u.(VGS-VTHP)2

Điều kiện để Pass Devvice luôn luôn bão hòa trong lúc dòng sweep từ 10u đến 1m:

VGS>VTHP=350mV

⟺VG<850mV

Điều kiện ở vùng bão hòa của PMOS: 750mV<VG+350mV

⟺VG>400mV

Như vậy được: 400mV≤VG≤850mV

WL của IL,min 0.4≤WL≤800

WL của IL,max 40≤WL≤80000

Ta được khi gộp là: 40≤WL≤800
Cặp  PMOS sao chép có VG=VD

Như vậy: 
VGS>VTHP=350mV

⟺VG<850mV

Suy ra được: WL≤4000
Như vậy ta sẽ chọn:

W1L1=20

W4L1=100

W2L2=34

W3L3=10

W5L5=250

Hình 5.2: Ảnh chạy DCOP cho opamp

Như vậy ta có được thông số của opamp như sau

Bảng 5.3: Thông số tìm được của opamp

| Transistor | Length | Width |
| --- | --- | --- |
| M1A_NDIO | 5um | 100um |
| M1B_NMIR | 5um | 500um |
| M2B_NDIFFN | 6um | 204um~200um |
| M3B_NDIFFP | 6um | 204um~200um |
| M4B_PLOADN | 4um | 40um |
| M5B_PLOADP | 4um | 40um |
| PD | 60nm | 15um |

## AC analysis

Mô phỏng khi bù trong (sweep RESR {10m,1}, CO {10p,1n}) chạy từ {1;100GHz}

Hình 5.2: Ảnh PSSR mạch LDO bù trong sweep RESR

Hình 5.3: Ảnh LoopGain mạch LDO bù trong sweep RESR

Hình 5.4: Ảnh Phase mạch LDO bù trong sweep RESR

Hình 5.5: Ảnh Transient Response của mạch LDO bù trong sweep RESR

Nhận xét:

Việc tăng R sẽ ảnh hưởng đến PSRR và LoopGain, R càng lớn thì sẽ giảm PSRR và LoopGain ở tần số cao, tăng pha ở tần số cao nhưng việc fOdB không trước pha nên sẽ tạo ra tính không ổn định dễ gây oscillator.

Hình 5.6: Ảnh PSRR mạch LDO bù trong sweep CO

Hình 5.6: Ảnh LoopGain mạch LDO bù trong sweep CO

Hình 5.7: Ảnh Phase mạch LDO bù trong sweep CO

Hình 5.8: Ảnh Transient Response mạch LDO bù trong sweep CO

Nhận xét:

Việc tăng tụ tăng sẽ tăng PSRR ở dải trung tần sẽ tăng nhưng ở tần số cao sẽ giảm lại, LoopGain và Phase sẽ giảm. Tương tự như R mạch LDO vẫn sẽ dao động Oscillator

Mô phỏng khi bù ngoài (RESR {10m,1}, CO {100p,1n}, CB+CL {100p,1n}) chạy từ {1;100GHz}

Hình 5.9: Ảnh PSRR mạch LDO bù ngoài sweep RESR

Hình 5.10: Ảnh LoopGain mạch LDO bù ngoài sweep RESR

Hình 5.11: Ảnh Phase mạch LDO bù ngoài sweep RESR

Hình 5.12: Ảnh Transient Response mạch LDO bù ngoài sweep RESR

Nhận xét:

Việc tăng RESR trong bù ngoài làm giảm PSRR, khi về tần số cao thì PSRR sẽ như nhau. LoopGain và Phase đều giảm nhẹ nhưng ở tần số cao nên tần số cắt vẫn vượt ngưỡng ổn định do đó mạch LDO sẽ thành dao dộng Oscillator.

Hình 5.13: Ảnh PSRR mạch LDO bù ngoài sweep C

Hình 5.14: Ảnh LoopGain mạch LDO bù ngoài sweep C

Hình 5.15: Ảnh Phase mạch LDO bù ngoài sweep C

Hình 5.16: Ảnh Transient Response mạch LDO bù ngoài sweep C

Nhận xét:

Việc tụ tăng sẽ làm cho PSRR ở trung tần ngày càng cao giúp giảm nhiễu đầu ra so với đầu vào. Tương tự việc tăng R, Loop Gain khi tăng tụ càng giảm. Phase sẽ giảm ở trung tần và cả tần số cao, nhưng vẫn tạo ra một dao động Oscillator.

Như vậy khi có bù ngoài sẽ kéo lại PSRR giúp giảm nhiễu đầu ra so với đầu vào so với bù trong. Đổi lại bù trong và bù ngoài đều không ổn định làm dao động Oscillator. Từ đó sẽ dùng tụ bù miller RC để kéo lại cực dominant pole từ bộ khuếch đại vi sai để giúp ổn định lại mạch LDO. Với bù ngoài, dùng tụ cao hơn nanofarad (10-9) đến microfarad (10-6) để ổn định lại mạch LDO.

Sử dụng bù trong với RESR=10mΩ với sweep CO {100n,2μ}

Hình 5.17: Ảnh PSRR bù trong mạch LDO sweep CO

Hình 5.18: Ảnh LoopGain bù trong mạch LDO sweep CO

Hình 5.19: Ảnh Phase bù trong mạch LDO sweep CO

Hình 5.20: Ảnh Transient Response bù trong mạch LDO sweep CO

Sử dụng bù trong với RC miller RESR=10mΩ, CO=10pF, R {100,500}, C {200p, 300p}

Hình 5.21: Ảnh PSRR dùng tụ bù trong mạch LDO sweep RC

Hình 5.22: Ảnh LoopGain dùng tụ bù trong mạch LDO sweep RC

Hình 5.23: Ảnh Phase dùng tụ bù trong mạch LDO sweep RC

Hình 5.24: Ảnh Transient Response dùng tụ bù trong mạch LDO sweep RC

Mô phỏng bù ngoài với RESR=10mΩ, CO=10nF, CB+CL {200n,2u}

Hình 5.25: Ảnh PSRR bù ngoài mạch LDO sweep C bù

Hình 5.26: Ảnh LoopGain bù ngoài mạch LDO sweep C bù

Hình 5.27: Ảnh Phase bù ngoài mạch LDO sweep C bù

Hình 5.28: Ảnh Transient Response bù ngoài mạch LDO sweep C bù

Nhận xét:

Việc tăng Co trong dùng bù trong sẽ giúp tăng ổn định của mạch LDO. Bù lại Co sẽ ảnh hưởng trong tần số thấp trong mạch LDO không đúng ban đầu việc sử dụng Co ở tần số cao.

Dùng tụ bù miller RC sẽ kéo lại dominant pole của bộ khuếch đại sai số ra khỏi trong tầm ảnh hưởng, giúp mạch LDO ổn định, đổi lại sẽ gây nhiễu ở trung tần, đầu ra sẽ bị nhiễu rất nhiều.

Sử dụng tụ bù ngoài sẽ giúp cho PSRR cao hơn, tăng tính ổn định trong mạch, nhưng sẽ tăng diện tích sử dụng, không phù hợp cho việc sử dụng trong thiết bị nhỏ như system on chip.

Từ đây ta có được bảng tóm tắt:

| Thông số |  |  | Giá trị |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supply Voltage |  |  | 1.2V |  |  |
| Reference Voltage |  |  | 0.6V |  |  |
| Regulated Voltage |  |  | 0.75V |  |  |
| Load Current Range |  |  | 10u ~ 1m |  |  |
| Load Capacitor |  |  | 30pF |  |  |
| Internal Compensation (RC Comp) |  | RIN | 500 |  |  |
|  |  | CIN | 300pF |  |  |
| Extenal Compensation |  | COUT | 300nF |  |  |
|  |  |  | RC Comp | External | Internal |
| UGB |  |  | 304KHz | 171.9KHz | 22.84MHz |
| Phase Margin |  |  | 88.7527 | 84.864 | -85.83 |
| PSRR | @DC |  | 34.175 | 34.17518 | 34.1752 |
|  | @1MHz |  | 0.234 | 48.95289 | 34.0197 |
|  | @1GHz |  | 29.7537 | 109.9307 | 29.9326 |
| Gain |  |  | 34 |  |  |

# CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

## Kết quả

Trong đồ án cơ sở ngành này, chúng ta tìm hiểu về quy trình thiết kế và cấu trúc được tạo ra của một mạch LDO truyền thống. Bằng cách mô phỏng, chúng ta có thể đánh giá được tầm ảnh hưởng của bù trong và bù ngoài trên PSRR, Phase Margin, Loop Gain.

Phải tối ưu kích thước WL sao cho chiếm diện tích nhỏ nhất có thể để layout.

## Công nghệ tương lai

Cấu trúc của LDO càng ngày càng tiên tiến và có các kỹ thuật hỗ trợ để cải thiện những nhược điểm bù trong sao cho kích thước càng ngày càng nhỏ hơn để ứng dụng rộng rãi trong việc sử dụng trên các chip nhỏ, tạo ra dòng điện và công suất nhỏ để đáp ứng các mạch đòi hỏi nguồn vào cực thấp ổn định nhất trong mọi trường hợp.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- M. H. Kamel, Z. K. Mahmoud, S. W. Elshaeer, R. Mohamed, A. Hassan and A. I. A. Galal, "Comparative Design of NMOS and PMOS Capacitor-less Low Dropout Voltage Regulator (LDOs) suited for SOC Applications," 2019 36th National Radio Science Conference (NRSC), Port Said, Egypt, 2019, pp. 305-314, doi: 10.1109/NRSC.2019.8734659.

- B. Razavi, “The Low Dropout Regulator [A Circuit for All Seasons],” in IEEE Solid-State Circuits Magazine, vol. 11, no. 2, pp. 8-13, Spring 2019, doi: 10.1109/MSSC.2019.2910952.

- P. K. Hanumolu, “Low dropout regulators,” 2015 IEEE Custom Integrated Circuits Conference (CICC), San Jose, CA, USA, 2015, pp. -37, doi: 10.1109/CICC.2015.7338435.

- J. Stevens, “Simplifying Stability Checks”, Technical Article, Texas Instruments, 2013.

- “Oscillation Principles and Improvement of Oscillation Resistance of LDO”, Technical Article, Toshiba, 2021.

- B. M. King, “Understanding the load-transient response of LDOs”, Technical Article, Texas Instruments, 2000.

- B. S. Lee, “Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation and Performance”, Technical Article, Texas Instruments, 1999.

PHỤ LỤC